Fase lavorativa:
MANTI BITUMINOSI

 
Rischio
Valore rischio

Analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Urti, colpi, impatti, compressioni

2. Vibrazioni

3. Scivolamenti, cadute a livello

4. Calore, fiamme, esplosione

5. Rumore

6. Cesoiamento, stritolamento

7. Investimento (da parte dei mezzi meccanici)

8. Movimentazione manuale dei carichi

9. Bitume e fumo
· 

Dispositivi di protezione individuale:
Guanti, protettore auricolare, calzature di sicurezza (anche con suola termica), maschere per la protezione delle vie respiratorie, occhiali o schermi facciali, indumenti ad alta visibilità, indumenti protettivi.

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche at​traverso l'impiego d'attrezzature ed impianti idonei alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparec​chi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni d'equilibrio stabile e non devono ingombrare posti di passag​gio o di lavoro. Gli impianti, le attrezzature o le parti di esse che richiedono anche un'attività manuale d'ausilio non devono presentare rischi per gli addetti. I depositi anche provvisori di materiali e attrezzature in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione in ogni condizione meteorologica. Gli equipaggiamenti a bordo macchi​na di bombole e bruciatori devono essere correttamente e stabilmente vincolati.

Gli addetti a terra devono mantenersi costantemente a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimen​to della vibrofinitrice.

Vibrazioni

Le attrezzature capaci di trasmettere vibrazioni al corpo degli operatori (es.: rullo compressore, vibro​finitrice) devono essere dotate di tutti i dispositivi tecnici più efficaci per la protezione dei lavoratori (di​spositivi di smorzamento) ed essere mantenuti in stato di perfetta efficienza.

Scivolamenti - Cadute a livello

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzatu​re idonee. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti. Le vie d'accesso al can​tiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e not​turne.

Calore - Fiamme - Esplosione

Durante le operazioni di fornitura e stesa del conglomerato bituminoso a caldo, dove si riscontra la pre​senza di potenziali sorgenti d'innesco, è necessario allontanare dall'area di lavoro tutto il materiale facil​mente infiammabile. Le attrezzature ed i loro accessori (tubazioni flessibili, bombole, riduttori, ecc.) dovranno essere conservate, poste, utilizzate e mantenute in conformità alle indicazioni del fabbricante. Le istru​zioni per la sostituzione delle bombole e per la messa in sicurezza dell'impianto di riscaldamento devono essere precisate ai preposti ed agli addetti.

Gli eventuali detriti di lavorazione accidentalmente depositatisi vicino alle sorgenti d'innesco devono essere rimosse a fine ciclo, prima dell'inizio di una nuova lavorazione. Le stesse sorgenti devono essere pro​tette contro i contatti accidentali. Nelle immediate vicinanze della zona di lavoro è necessario tenere a di​sposizione estintori portatili in numero sufficiente e gli addetti dovranno fare uso dei DPI idonei per evita​re bruciature e/o lesioni cutanee per contatto con materiale ad elevata temperatura. I depositi di carburan​te, delle bombole di gas e degli oli minerali devono essere realizzati ed utilizzati in conformità alle norme di prevenzione incendi.

Rumore

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso. Le at​trezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento, le cabine ed i carter dei macchinari devono essere mantenuti chiusi e dovranno essere evitati i rumori inutili. Il personale non strettamente ne​cessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata. Gli addetti alle macchine ed attività rumorose dovranno adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

Cesoiamento - Stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra le parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o delle strutture circostanti (es. vano coclea delle vibrofinitrice, cassoni ribaltabili degli autocarri e dei dum​per, rulli compressori) deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non sia possibile deve essere installata una se​gnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi d'arresto d'emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Investimento

Durante la realizzazione della pavimentazione di regola non devono essere eseguiti altri lavori che com​portino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei mezzi d'opera e di trasporto.

La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno del cantiere deve avvenire uti​lizzando percorsi ben definiti e la velocità deve essere ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi deve essere vietato l'intervento concomitante d'attività con mezzi meccanici e attività manuali.

Per l'accesso degli addetti alle rispettive postazioni di lavoro ed alle installazioni di cantiere devono es​sere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Tutti le macchine operatrici su ruote che per qualsiasi motivo si possono trovare a sostare su terreni in pendenza devono essere munite di freno di stazionamento, in efficienza; se del caso si dovrà provvedere all'ulteriore bloccaggio delle ruote con le apposite zeppe

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti al percorsi interni devono essere illuminate secon​do le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone in​teressate dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità.

Deve essere in ogni modo sempre impedito l'accesso d'estranei alle zone di lavoro.

Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non ri​chiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto, anche in funzione delle condizioni meteorologiche (es. rifinitura con utensili manuali a bordo pavimentazione).

Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione (es. carico e scarico bombole, rifornimento di gasolio con recipienti).

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi e delle lavorazioni, l'attività di movimentazione ma​nuale deve essere preceduta ed accompagnata da un'adeguata azione d'informazione e formazione, pre​vio accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

Bitume - Fumo

Deve essere evitato il traboccamento di materiale ad elevata temperatura dagli apparecchi di riscalda​mento e dai recipienti per il loro trasporto. La quantità massima di materiale che può essere stivata nelle mac​chine operatrici deve essere conosciuta dal preposto e dagli addetti.

I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei bruciatori devono essere costruiti o protetti in modo da evitare la produzione o la diffusione di polvere oltre i limiti dannosi, l'aria uscita dall'apparecchiatura deve essere indirizzata in modo da evitare che investa posti di lavoro nelle immediate vicinanze. Gli addetti a terra devono fare uso d'occhiali, maschere per la protezione delle vie respiratorie, guanti, scarpe con suo​la termoisolante e indumenti di protezione; inoltre devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere vietato mangiare e bere nelle zone di lavoro.

ISTRUZIONI PER I LAVORATORI

Tutti gli addetti devono rispettare la segnaletica di cantiere e le indicazioni eventualmente fornite dai preposti in merito alla circolazione dei mezzi e delle attrezzature nell'area di lavoro: quando le lavorazioni in​teressano tratti di strada aperti al traffico, prima dell'inizio dei lavori, occorre delimitare in maniera ben vi​sibile la zona di lavorazione, comprensiva delle aree di manovra delle macchine operatrici.

Tutti i lavoratori devono indossare indumenti ad alta visibilità.

Tutti gli addetti a terra devono tenersi lontani dalle attrezzature in funzione, possibilmente sotto il con​trollo visivo dell'operatore

Nelle zone di stesura del manto bituminoso devono restare solo gli addetti strettamente necessari alla la​vorazione; nelle stesse zone è fatto divieto di fumare, mangiare e bere.

PROCEDURE DI EMERGENZA

Nelle lavorazioni che richiedono l'impiego di fiamme libere ed a bordo delle macchine è necessario te​nere a portata di mano un estintore.

E' necessario prevedere idonei sistemi di comunicazione per contattare direttamente i centri di soccor​so in caso di infortuni, incidenti stradali, incendi o quant'altro.

